--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FECHA DE REVISION:31/12/09

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

DENOMINACION DEL PRODUCTO:	BARNIZ METALES

EMPRESA:				PRODUCTOS GON CERACOLOR SL

C/ Torrelodones 10 Pgno.Ventorro del Cano

Teléfono: 916.322321 Fax: 916322317

Teléfono de urgencias: 91 6322321 (8:30-14:00 / 15:00-18:00 h.) (horario laboral)

2.- IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS:

INFLAMABLE: UN-1263	-	NOCIVO

3.- COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

70-74  % RESINA ACRILICA TERMOPLASTICA

26-30 %	ACETATO DE 1-METOXI 2 PROPANOL

CAS: 108-65-6

4.- PRIMEROS AUXILIOS:

En los casos de duda o cuando precisen los cambios de malestar, solicitar atención medica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes.

POR INHALACION: Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre, procurar atención medica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar por irrigación de los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos quince minutos hasta que descienda la irritación. Solicitar de inmediato asistencia medica especializada.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Despojarse de la ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua y jabón neutro o bien con otro producto adecuado para la piel. No emplear disolventes,

POR INGESTION: En caso de ingestión accidental requerir asistencia medica inmediata. No provocar vomito debido al riesgo de aspiración. Mantener al afectado en reposo.

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCION:  En caso de incendio utilizar agua pulverizada, espuma antialcohol, polvo químico seco, anhídrido carbónico. No usar para la extinción, chorro de agua directo

RIESGOS ESPECIALES:  El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la combustión o de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos, monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud.

EQUIPO DE PROTECCION ANTIINCENDIOS: Según la magnitud del incendio puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o mascaras faciales y botas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DENOMINACION DEL PRODUCTO: BARNIZ METALES

6.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

PRECAUCIONES INDIVIDUALES:  Eliminar los posibles puntos de ignición y si procede, ventilar la zona. No fumar. Evitar el contacto directo con el producto. Evitar respirar los vapores.

PRECAUCIONES PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:  Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas informar a las autoridades competentes, según la legislación local.

METODOS DE LIMPIEZA:  Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, etc.). Limpiar, preferiblemente, con detergente. Evitar el empleo de disolventes. Guardar los restos en un contenedor cerrado. Para la posterior eliminación de los residuos.

7.- MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES EN LA MANIPULACION:  Cumplir con la legislación vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo.

--  RECOMENDACIONES GENERALES:

Evitar todo tipo de derrame o fuga. No dejar los recipientes abiertos.

--  RECOMENDACIONES PARA PREVENIR RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSION:  Los vapores son mas pesados que el aire y pueden desplazarse por el suelo a distancias considerables. Los vapores pueden tomar con el aire mezclas que al alcanzar fuentes de ignición lejanas pueden inflamarse o explosionar. Debido a la inflamabilidad, este material solo puede ser utilizado en zonas libres de puntos de ignición y alejado de fuentes de calor o eléctricas. No fumar. El equipo eléctrico de estar protegido de forma adecuada. No utilizar herramientas que pueden producir chispas. Utilizar equipos protegidos contra explosión.

--  RECOMENDACIONES PARA PREVENIR RIESGOS TOXICOLOGICOS:  No comer, beber ni fumar en las zonas de aplicación y secado. Después de la manipulación, lavar las mano con agua y jabón. Para control de explosión y medidas de protección individual.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:  Prohibir la entrada a personas no autorizadas. El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. No fumar en el área de almacenamiento. Para evitar derrames, los envases, una vez abiertos se deben volver a cerrar cuidadosamente y colocar en posición vertical.

CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE:

Calor: 		Mantener alejado de fuentes de calor.

Luz: 		Evitar la incidencia directa de radiación solar.

Humedad:	Evitar condiciones de humedad extremas.

8.- CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

MEDIAS DE ORDEN TECNICO:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DENOMINACION DEL PRODUCTO: BARNIZ METALES

Preveer una ventilación adecuada. Para ello, se debe realizar una buena ventilación local y se debe disponer de un buen sistema de extracción general. Si estas medidas no bastan para mantener para mantener la concentración de partículas y vapores por debajo de los limites de exposición durante el trabajo deberá utilizarse un equipo respiratorio apropiado.

PROTECCION DE SISTEMA RESPIRATORIO:

Evitar la inhalación de vapores.

- Mascarilla:		Mascarilla de carbón activo.

PROTECCION DE LOS OJOS Y LA CARA:

Instalar fuentes oculares de emergencia en las proximidades de la zona de utilización.

- Gafas:			Gafas de seguridad contra salpicadura de liquido.

- Escudo facial:		No.

PROTECCION DE LAS MANOS Y LA PIEL:

Instalar duchas de emergencia en las proximidades de la zona de utilización. El uso de cremas protectoras puede ayudar a proteger las áreas expuestas de la piel. No deberán aplicarse cremas protectoras una vez se ha producido la exposición.

- Guantes:		Guantes protectores de material adecuado.

- Botas:			No.

- Delantal:		No.

- Mono:			No.

Se deberá de usar ropa antiestatica hecha de fibra natural o de fibra sintética resistente a altas temperaturas.

9.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

FORMA FÍSICA:				Liquida.

OLOR:						Característico.

PESO ESPECIFICO:				0,920 g/cc. a 20ºC. +/- 0,50

NO VOLÁTILES:				44 % Peso.	2 horas a 105ºC.

SOLUBILIDAD EN AGUA:			Insoluble.

TEMPERATURA DE EBULLICIÓN:		84 ºC. a  200ºC

TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN:		27 ºC

TEMPERATURA AUTOIGNICIÓN:		375 ºC

PRESIÓN DE VAPOR:				300 mbar a 20ºC.

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD:  Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenaje y manipulación.

REACCIONES PELIGROSAS:  Posible reacción peligrosa con agentes oxidantes ácidos.

11.- INFORMACIONES TOXICOLOGICAS:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No se dispone de datos toxicológicos experimentales del preparado como tal.

EFECTOS TOXICOLOGICOS:  La exposición a concentraciones de vapores de disolventes por encima del limite de exposición ocupacional establecido, puede producir efectos adversos para la salud, tales como la irritación de la mucosa o aparato respiratorio, así como efectos adversos en los riñones, hígado y el sistema nervioso central. Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles.

INFORMACIONES ECOLOGICAS:  No se dispone de datos ecotoxicológicos experimentales del preparado como tal.

VERTIDOS AL SUELO:  Evitar la penetración en el terrero.

VERTIDOS AL AGUA:  No se debe de permitir que el producto pase a desagües, alcantarillas ni cursos de agua.

13.- CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

MANIPULACION DE RESIDUOS:  Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimininese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Para control de exposición y medidas de protección individual ver epígrafe 8.

ELIMINACION DE ENVASES VACIOS:  Los envases vacíos y embalajes, deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

PROCEDIMIENTOS DE NEUTRALIZACION O DESTRUCCION DEL PRODUCTO:  Incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

14.- INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

TRANSPORTE  POR TIERRA:  (ADR/TPC (Carretera)) – (RID/TPF (Ferrocarril))

Clase:    3	Apartado:    31 c		ONU nº 1263	Documento de transporte:   Carta de porte

TRANSPORTE  POR MAR:  (IMDG)

Clase:   3,3	Grupo de embalaje:   III		ONU nº  1263	Pagina Código IMDG:  3372

Ficha de Emergencia (FEm):  3-05			Guía Primeros Auxilios (GPA):  310.313

Contaminante del mar:  No.			Documento de transporte:  Conocimiento de embarque.

TRANSPORTE  POR AIRE:  (IATA/ICAO)

Clase:   3	Grupo de embalaje:   III		ONU nº 1263	Documento de transporte:  Conocimiento aéreo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DENOMINACION DEL PRODUCTO: BARNIZ METALES

15.- INFORMACIONES REGLAMENTARIAS SOBRE ENVASADO Y ETIQUETAJE

ETIQUETAJE CE:		R10

El  producto es inflamable según el RD 363/1995 (67/546/CE) y RD. 1078/1993 (88/379/CE)

R10	Inflamable

R20/21	Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

S23	No respirar los vapores, aerosoles.

S24	Evítese en contacto con la piel.

S29	No vaciar en desagües.

S43	En caso de incendio: utilizar agua pulverizada, espuma antialcohol, polvo químico seco, anhídrido carbónico.

S51	Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

TIPO DE ENVASE:  Según las disposiciones vigentes.

16.- OTRAS INFORMACIONES:

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado, esta basada en los conocimientos actuales y en as leyes vigentes en la UE y nacionales., en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado solo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.