Esta hoja de seguridad se ha preparado según los requisitos del Real Decreto 255/2003.

1.- IDENTIFICACION DE PREPARADO Y EMPRESA.

1.1. Identificación del preparado:

MASILLA PARA  MADERA

1.2. Identificación de la empresa:

Productos Gon Ceracolor S.L.

C/Torrelodones 3 Pgno Ventorro del Cano.

28925 Alcorcón.Madrid

Telf. (91) 6322321  Fax. (91) 6322317

1.3  Uso previsto:

Masilla de uso general para la Industria de la Madera y construcción.

Teléfono de emergencia: 916322321 (horario de oficinas)

E-Mail Persona  Responsable:: JGONZALEZ@CERACOLOR.COM   http://www.CERACOLOR.COM

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS.

Masilla fácilmente inflamable. No se permite fumar durante su manipulación ni utilizar fuego abierto. Evítese la respiración de sus vapores y la acumulación de éstos, ventilando de forma adecuada el local donde se esté aplicando el producto. Aplicar el producto en lugares donde la acumulación de cargas electroestáticas (estufas, lámparas, etc.) no sea posible (conexión a tierra). Puede causar sensibilización en contacto con la piel.

3. COMPOSICION/INDICACION DE LOS COMPONENTES.

2.1. Descripción química: Resina nitrocelulósica en disolventes cetónicos y aglomerado con cargas orgánicas e inorgánicas.

2.2. Componentes:

Componentes				% en peso	Clase de peligro		CAS		EINECS

Acetona.					10-14		F, R11			67-64-1		200-662-2

Butanona.				12-16		Xi, F, R11, R36/37	78-93-3		201-159-0

Metilisobutilcetona.			13-17		Xn, F, R11, R20		108-10-1		203-550-1

Resina nitrocelulósica			30					9004-70-0

CARBONATO CALCICO	 		28					471-34-1		207-439-9

4. PRIMEROS AUXILIOS.

4.1. Indicaciones generales:

4.2. Inhalación: Sacar a la persona al aire libre. En caso de irritación de las vías respiratorias o de las membranas mucosas, o de indisposición o prolongada exposición, pedir atención médica.

4.3. Contacto con la piel: Lavarse abundantemente con agua y jabón. No usar disolvente orgánicos. Si presenta irritación conseguir atención médica.

4.4. Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua al menos durante 15 minutos. En caso de irritación acudir al médico.

4.5. Ingestión: Hacer beber a la persona afectada 500/800 ml. de agua. En caso de vómito espontáneo asegurarse que este salga libremente, para evitar el peligro de asfixia. Beber agua repetidamente. No provocar el vómito. Pedir atención médica.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

5.1.  Medios de extinción adecuados: Dióxido de carbono, espuma. polvo seco, agua pulverizada.

5.2.  Vestimenta de protección especial: Protegerse con máscaras autónomas y con vestimenta anticalórica.

  - Información adicional: No utilizar chorro de agua a presión. No exponerse a los humos desprendidos ya que pueden contener gases nitrosos tóxicos. No verter los restos del incendio a los desagües del suelo. Eliminación del agua, restos o tierra de acuerdo con reglamentaciones locales vigentes.

- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

6.1. Precauciones individuales: No respirar los vapores. Evitar fuentes de ignición. Evitar el contacto con la piel, los ojos, y las ropas. Mantener gran ventilación en el local o utilizar métodos extractivos.

6.2. Precauciones para la protección del medio ambiente: Prevenir la contaminación del suelo, aguas y desagües.

6.3. Métodos de limpieza: Retirar con material absorbente inerte (kieselguhr, arena, etc.) y depositar en un contenedor para residuos que se pueda cerrar.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO.

7.1. Manipulación: Evitar formación de vapor y fuentes de ignición. Asegurar una buena ventilación y renovación en el local. No comer, beber o fumar en el lugar de trabajo. Extintor en lugar accesible.

7.2 Almacenamiento: Al abrigo de altas y bajas temperaturas, con buena ventilación y sin fuentes de calor. Tenerlo siempre en el recipiente original, cerrado de forma segura. Se recomienda poner el indicativo "NO FUMAR".

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL.

8.1. Medidas de orden técnico: No se requiere medidas especiales.

8.2. Componentes con valores límite de exposición:

Componente							Valor límite

Acetona								TLV 1000 ppm.

Butanona							TLV  200 ppm.

Metilisobutilcetona						TLV  100 ppm.

8.3 . Equipos de protección personal:

8.3.1. Protección respiratoria: En caso de insuficiente ventilación máscara con filtro de carbón activo.

8.3.2. Protección de las manos: Usar guantes de caucho, goma, etc. resistentes a los disolventes.

8.3.3. Protección de los ojos: Con riesgo de salpicaduras o proyecciones usar gafas con ajuste de caucho.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS.

Aspecto: Masa pastosa.

Color: Opaca de diferentes tonalidades.

Olor: Fuerte a acetona.

Punto/intervalo de ebullición: 56-115º C.

Punto/intervalo de fusión: No aplicable.

Temperatura de ignición: No aplicable.

Punto de Inflamación: -10º C.

Limites de explosión:	Inferior: No aplicable.

Superior: No aplicable.

Presión de vapor: 80-100 mbar a 20º C.

Densidad: 1,25 g/cm3 a 20º C.

Solubilidad en agua: No miscible.

Solubilidad en otros disolventes: Disolventes cetónicos

Valor pH: 5-6

Viscosidad: 800000-1400000 mPa s a 20º C.

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

10.1. Información general: Se descompone térmicamente a temperaturas superiores a 200º C.

10.2. Condiciones a evitar: LLama directa, descargas estáticas.

10.3. Materias a evitar: Acidos, bases y agentes oxidantes fuertes.

10.4. Productos de descomposición peligrosos: La descomposición térmica y la combustión pueden desprender gases nitrosos tóxicos.

11.- INFORMACION TOXICOLOGICA.

11.1. Información general:

11.2. Vías de exposición:

Inhalación: Alta concentración de vapor es irritante para el tracto respiratorio, puede producir dolores de cabeza y mareos.

Ingestión: Causa irritación en el tracto digestivo superior.

Contacto con la piel y los ojos: El contacto frecuente o prolongado puede irritar y producir dermatitis. Para los ojos es                         irritante y si no se elimina rápidamente lesiona el tejido ocular.

12.- INFORMACIONES ECOLOGICAS.

12.1. Información general: No disponible.

12.2. Toxicidad acuática: Producto de baja toxicidad. Disminuye el oxígeno en el medio acuático. DQO > 3000 mg. DBO > 3500 mg.

12.3. Informaciones adicionales ecológicas: El residuo seco es un sólido inerte y biodegradable fácilmente eliminable por filtración del agua.

13.- CONSIDERACIONES SOBRE SU ELIMINACION.

El residuo sólido se eliminará por incineración de forma controlada y en pequeñas proporciones, mezcladas con serrín o papel, etc. Tener precaución con la formación de llamas violentas. Se podrá depositar en vertederos controlados siempre teniendo en cuenta las reglamentaciones locales.  los envases contaminados esta adherido al sistema de ECOTASA “PUNTO VERDE” y pueden ser eliminados en los puntos habilitados para ello por su AYUNTAMIENTO. Los embalajes no contaminados se tratarán como residuos domésticos o como material reciclable.

14.- INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE.

Nº ONU 1133

14.1 Transporte por tierra ADR/RID: 3.5 c

14.2 Transporte marítimo IMDG/GGV: 3.2

14.3 Transporte aéreo ICAO/IATA: 3.3

14.4. Información adicional sobre el transporte:

15.- INFORMACION REGLAMENTARIA.

15.1. Identificación según Real Decreto 1078/93: Fácilmente inflamable.

15.2. Frases de riesgo:

R11. Fácilmente inflamable.

R36. Irrita los ojos

15.3. Frases de seguridad:

S2. Manténgase fuera del alcance de los niños.

S16. En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muestre la etiqueta del envase.

S33. Evítese el contacto con los ojos.

S51. Usese únicamente en lugares bien ventilados.

16.-OTRAS INFORMACIONES.

Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con los procedimientos de una buena higiene industrial y en conformidad con cualquier regulación legal. Los datos reflejados están basados en nuestros actuales conocimientos. Describen nuestros productos desde el punto de vista de las exigencias de seguridad, pero no tienen la finalidad de asegurar unas determinadas propiedades. Es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad de la información facilitada con el uso particular que vaya a realizar del producto.

Los cambios de formula 1, 2, 3,   no han afectado a la redacción de la presente hoja de seguridad ya que afectan a compuestos no clasificados como peligrosos.